附件2

山东颐养健康集团淄博医院大门

及院内局部道路拓宽项目竞争性谈判文件

一、响应单位须知

1.响应单位必须为经国家行政管理部门批准取得《营业执照》的合法经营单位。

2.响应单位严禁用不正当手段参与采购，如发现假技术指标、贿赂评审委员会成员的行为，取消其参加资格，并追究有关责任。

3. 响应单位应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件后3日内向采购人提出。采购人对于响应单位提出的问题，将以书面形式给予解答，由此引起的采购文件的修改将以修改通知的方式发出。否则，由此引起的损失由响应单位自己承担。

4.在报名截止日期3天之前，采购人可以书面通知的方式修改采购文件。修改通知作为采购文件的组成部分，对响应供应商起同等约束作用。

5.采购文件、修改通知内容发生相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

二、采购项目概况和项目范围(采用工程量清单招标的，应提供工程量清单)

附：报价清单：

| 院大门改造及部分道路拓宽项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原门卫室上部装饰部分和南侧混凝土柱，保留门卫室和挑檐。 | 项 | 1 |  |  | 大理石面层保护性拆除，混凝土柱，装饰部分为砖混结构 |
| 2 | 南侧电动门门厢墙拆除四米至车棚边。 | 项 | 1 |  |  | 门厢墙表面大理石保护性拆除，备用。 |
| 3 | 拆除门内两侧路沿石并运送至指定地点（100米内） | m | 101 |  |  | 31+8+20+12+30 |
| 4 | 拆除主道路北侧人行道 | ㎡ | 55.8 |  |  | 31*1.8砼垫层平铺转 |
| 5 | 拆除住院二部东门（应急出口）台阶 | ㎡ | 3.6 |  |  | 2.4*1.5 |
| 6 | 拆除垃圾外运 | 车 |  |  |  |  |
| 二 | 改造装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门卫室挑檐拆除立面抹灰加4mm铝塑板封边，挑檐加两个三脚架加固支撑 | m | 16 |  |  | 灰色外墙铝塑板封口，两个支架铝塑板包梁4米 |
| 2 | 门卫室东墙开窗洞加过梁加60断桥铝窗双层钢化玻璃 | ㎡ | 3 |  |  | 铝窗1.5*2 |
| 3 | 门卫室南墙原铝窗拆除后更换断桥铝窗 | ㎡ | 3 |  |  | 报价含旧窗拆除 |
| 4 | 电动门门厢墙南侧延长四米，做法同原墙，拆除的大理石面层重新粘贴恢复原貌。 | ㎡ | 14 |  |  | 4*3.5 |
| 5 | 原绿化带和人行道处地基夯实，灰土垫层，200MM厚C30混凝土随浇随抹。 | ㎡ | 152 |  |  | 28*1.4+1.8*1.8+5.5*1.4+2.0*3.5+31*1.8+26*1.5= |
| 6 | 5厘米中粒沥青面层找补 | ㎡ | 152 |  |  | 同上 |
| 7 | 人行道分割护栏 | m | 90 |  |  | 高度60-80厘米铝合金护栏 |
| 8 | 更换大门内加重铸铁篦 | m | 4 |  |  |  |
| 9 | 二部东门砖砌台阶 | ㎡ | 3.9 |  |  | 1.3*1.5*2 |
| 10 | 台阶处不锈钢护栏 | m | 4.9 |  |  | 1.3+1.8+1.8 |
| 11 | 拆除后再安装钢框架宣传栏 | 组 | 6 |  |  | 3.5*6组 |
| 12 | 拆移安装不锈钢路灯3组及吊运景观石3组 | 项 | 1 |  |  | 进门处路两侧 |
| 13 | 门卫室内墙粉刷刮腻子两遍 | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  | 综合单价，包括全部费用 |

报价单位：	联系人：

三、采购项目的技术要求和设计文件

1.按照《建筑施工规范》及相关国家要求施工标准施工。

2.为不影响医院正常诊疗流程，计划分段施工。

3.施工完成后配合院方完成竣工图纸和竣工资料。

4.相关安全措施和安全防护由中标单位负责，费用中标单位承担。

5.参照投标单位可提前与基建部联系勘查现场，索取设计图纸和清单。

6.设计图纸请与基建部联系索取相关资料。

- 四、否决响应条件

1.被责令停业的。

2.被暂停或取消响应资格的。

3.财产被接管或冻结的。

4.在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

5.与采购人存在利害关系且影响采购公正性的。

6.有串通采购或弄虚作假或有其他违法行为的。

7.不同响应单位的项目报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

8.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，或以其他方式弄虚作假的。

五、评审方法和标准

评审方法：综合评分法☑；最低评标价法□；性价比法□

评审标准：评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以项目报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。

六、提交材料

1.《营业执照》复印件加盖单位公章

2.《企业生产许可证》、《企业经营许可证》、《医疗器械注册证》复印件加盖单位公章

3.企业法人委托书、委托书应注明被委托人（营销员）姓名、委托事项、委托权限、委托人与被委托人承担的经济、法律责任等内容，委托书加盖单位公章，并由企业法人代表签字。

4.企业及经营设备简介，包括企业基本情况、设备的优点、市场占有率(列出用户名单及联系电话、联系人)、提供产品相关图片、售后服务情况等。

5.《代理证书》原件及复印件。

6.被委托营销员《身份证》原件及复印件。