附件2

山东颐养健康集团淄博医院

住院二部室外污水管路和供暖管路改造

项目竞争性谈判文件

一、响应单位须知

1.响应单位必须为经国家行政管理部门批准取得《营业执照》的合法经营单位。

2.响应单位严禁用不正当手段参与采购，如发现假技术指标、贿赂评审委员会成员的行为，取消其参加资格，并追究有关责任。

3. 响应单位应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件后3日内向采购人提出。采购人对于响应单位提出的问题，将以书面形式给予解答，由此引起的采购文件的修改将以修改通知的方式发出。否则，由此引起的损失由响应单位自己承担。

4.在报名截止日期3天之前，采购人可以书面通知的方式修改采购文件。修改通知作为采购文件的组成部分，对响应供应商起同等约束作用。

5.采购文件、修改通知内容发生相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

二、采购项目概况和项目范围(采用工程量清单招标的，应提供工程量清单)

附：报价清单：

| 山东健康淄博医院住院二部 污水管和供暖管路改造报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算（报价）价格 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 原沥青地面割缝后拆除。125*2=250 | ㎡ | 250 |  |  | 暂定2米宽，包含拆除后垃圾外运 |
| 2 | 原混凝土路面割缝后拆除。125*2*0.2=50 | m³ | 50 |  |  | 暂定2米宽，包含拆除后垃圾外运 |
| 3 | 原供暖管路拆除（带聚氨酯保温，保护性拆除后用于新管路敷设） | m | 90 |  |  |  |
| 4 | 原管沟沟底清理淤泥100米 | 项 | 1 |  |  | 清理沟底淤泥，确保沟底流水坡度不小于3%-5% |
| 5 | 敷设PE400污水排水管 | m | 35 |  |  | 确保沟底流水坡度不小于3%-5% |
| 6 | 敷设PE500污水排水管 | m | 90 |  |  | 确保沟底流水坡度不小于3%-5% |
| 7 | 新管路四周回填2:8灰土夯实 | m³ | 100 |  |  | 在原排水沟基础上敷设管路后，管子四周回填灰土夯实 |
| 8 | φ150供暖管路聚氨酯保温后沿综合管沟敷设，与原管路合茬 | m | 208 |  |  | 一供一回两条管路，包含倒运、支架等全费用。 |
| 9 | φ150蝶阀（供暖管路用） | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 混凝土地面恢复（浇筑0.2厚C25混凝土随打随抹） | m³ | 50 |  |  |  |
| 11 | 沥青面层恢复（热铺5厘米中型沥青面层） | ㎡ | 250 |  |  |  |
| 12 | 砖砌检查井及800铸铁井盖 | 套 | 12 |  |  | 6米一个 |
| 13 | 施工期间彩钢板围护施工工作面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 潜水泵排水 | 项 | 1 |  |  | 为不影响病区正常排水，施工期间需要潜水泵抽水 |
| 15 | 其他项目 |  |  |  |  |  |

备注：为不影响正常排水和确保院区道路通行，要求分两段施工，连廊以西和连廊以东，中间主干道分两段施工，做好安全防护。

单位：                   负责人：                 联系电话：

- 采购项目的技术要求和设计文件

1.按照《建筑施工规范》及相关国家要求施工标准施工。

2.为不影响医院正常诊疗流程，计划分段施工。

3.施工完成后配合院方完成竣工图纸和竣工资料。

4.相关安全措施和安全防护由中标单位负责，费用中标单位承担。

5.参照投标单位可提前与基建部联系勘查现场，索取设计图纸和清单。

6.设计图纸请与基建部联系索取相关资料。

四、否决响应条件

1.被责令停业的。

2.被暂停或取消响应资格的。

3.财产被接管或冻结的。

4.在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

5.与采购人存在利害关系且影响采购公正性的。

6.有串通采购或弄虚作假或有其他违法行为的。

7.不同响应单位的项目报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

8.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，或以其他方式弄虚作假的。

五、评审方法和标准

评审方法：综合评分法☑；最低评标价法□；性价比法□

评审标准：评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以项目报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。

六、提交材料

1.《营业执照》复印件加盖单位公章

2.《企业生产许可证》、《企业经营许可证》、《医疗器械注册证》复印件加盖单位公章

3.企业法人委托书、委托书应注明被委托人（营销员）姓名、委托事项、委托权限、委托人与被委托人承担的经济、法律责任等内容，委托书加盖单位公章，并由企业法人代表签字。

4.企业及经营设备简介，包括企业基本情况、设备的优点、市场占有率(列出用户名单及联系电话、联系人)、提供产品相关图片、售后服务情况等。

5.《代理证书》原件及复印件。

6.被委托营销员《身份证》原件及复印件。